Protosphera SD 2019_01

ELENCO INTERVENTI

- Pulizia Impianto da Vuoto ed eventuali modifiche.

  - Eventuale inserimento di un tubo di prolunga interno al tronchetto delle pompe. Nota 1

- Modifiche piastre Catodo e rifacimento Moduli e Filamenti.

  - Disponibilità banconi per lavorazione elementi catodo.	Recuperati  e in uso.

  - Verifica tecnica possibilità modifica impianto di raffreddamento.

Si devono dissaldare e risaldare i tubi di rame sostituendo il tratto danneggiato e montare i nuovi raccordi. 	A cura ditta Amicuzzi.

E’ stato deciso di sostituire i tratti terminali dei tubi di rame con tubi AISI 304 con nuovi raccordi swagelok montandoli con l’ausilio di chiave dinamometrica e grasso siliconico.

  - Approvvigionamento materiali.

    - Tubo in Inox diametro 15 mm quantitativo 1,5 m.	 Consegnato ad Amicuzzi

    - Tubo Rame diametro 15 mm quantitativo 0,5 m. 	 Consegnato ad Amicuzzi

    - Raccordi swagelok pz. 18 				Prestito da Visca.

    - Olive per raccordi swagelok pz. 18			Prestito da Visca.

    - Fare ordine per restituzione swagelok.

  - Verifica tempi di consegna dei moduli W .assemblati	Disponibili tutte la Spirali

  - Verifica tempi di consegna piastre modificate.		Consegnate

  - Sostituire i 12 prigionieri da 10 MA con altrettanti 8-10 MA.		Consegnati

  - Intervento di pulizia su isolanti macor. 		A cura del pool diagnostiche. Al 100%

  - Realizzare due ricambi in Teflon.			A cura del pool diagnostiche.

  - Accorciamento parte orizzontale lato interno supporti coils Gruppo 2.e

    - Intervento eseguito dal pool diagnostiche 		 eseguito al 100%

    - Produrre un disegno di massima quotato.		Non necessario.

    - Verifica bulloneria sopporto modulo.

E’ necessario acquistare dischi da taglio per levigatrice angolare e punte per la forature dei supporti.

In quantità e tipo da definire

E’ necessario provvedere alla pulizia meccanica delle parti ossidate e alla pulizia superficiale degli isolanti metallizzati.

- Montaggio nuovi Divertori.

  - Verifica disponibilità per nuove forature. 			A cura del pool diagnostiche.

    - Isolamento Divertori.					In Costruzione Amicuzzi.

    - Progettare supporti isolanti.			Concordato disegno supporti isolanti.

      - Produrre un disegno di massima quotato.

      - Ricavare il materiale dal G11 per isolanti supporti coils. 	Ditta Amicuzzi.

    - Foratura supporti virole per isolanti.

      - Verifica profilo interno scatolato supporti. Verificato  larghezza 50,5 51,5 mm

      - Previo smontaggio scaglionato foratura in officina	. A cura del pool diagnostiche.

      - Verifica disponibilità disegno meccanico foratura.

    - Foratura per Sonde di Langmuir.			A cura del pool diagnostiche.

      - Disegnare dima con modifica diametro fori.

  - Montaggio isolatori per supporti nuovi coils interni. 		Da Modificare (Amicuzzi??)

    - Approvvigionare bulloneria.		Prelevata bulloneria 12 MA dadi mancanti.

- Smontaggio e pulizia schermi isolanti in teflon.		Pulizia con schot brite Pool

  - Rimontaggio schermi isolanti in teflon.

  - Rivedere sistema di copertura isolante della bulloneria.

- Rotazione di 30° gradi dei supporti coils dei gruppi3 e 4.

  - Valutazione ultima interferenze		Riunione 5 Febbraio

  - Realizzazione di 4 semilune inox spesse 6 mm con fori filettati 8 MA	Consegnate.

  - Ricavare misure dal disegno degli agganci del PF2 				Al 50%

  - Tagliare supporti per interferenze collegamento elettrico PF2 e PF3.	Al 50%

- Sostituzione conetti con quelli in allumina

  - Verificare tempi di consegna.

  - Smontaggio conetti Inox.

  - Smontaggio dal conetto sensori B-pol.

  - Mantenere B-Pol con alette di supporto.

  - Spostare V-Loop. Definendo il fissaggio.

  - Verificare sistema di fissaggio.

- Sostituzione flange polari

  - Verifica consegna materiale ad Amicuzzi.					 Arrivato

    - Verifica tempi di lavorazione. 				Consegnato 15/02

    - Verifica disponibilità prigionieri 8 MA.

    - Verifica grado di pulizia alla consegna.

    - Trovare flange centrali di chiusura

  - Si deve disassemblare completamente il gruppo 2 quindi si effettua contestualmente all’intervento di manutenzione del catodo.			Previsto 20/02 Polacchi

  - Si rende necessario pulire i PF 4,1 e PF4,2

smontando completamente il gruppi di supporto			eseguito Al 60%

  - Si deve intervenire sul gruppo 1 rimuovendo solo il ragno di rame.

- Nuovi schermi isolanti interni.				Riunione 5 Febbraio manca verbale.

  - Descrizione schermi. Elencare il numero e la posizione

    - Stampare un disegno

  - Verifica dimensioni e montaggio con Catiar.

  - Valutare vincoli ed incollaggi.

  - Reperire viteria plastica.

  - Eventuale foratura supporti o G11.

- Sostituzione camera da Vuoto.

  - Verifica luogo di stoccaggio per lavorazioni successive.

  - Verifica procedura di sollevamento.

  - Verifica dimensioni e numero fasce FTU.

  - Definire interfaccia fasce-camera.

  - Verifica data consegna nuova camera in Metacrilato.

  - Verifica grado di pulizia ed eventuale procedura di pulizia.

  - Verifica tempi di consegna ports e grado di pulizia.

    - Montaggio ports successivamente al posizionamento sulle zampe.

  - Verifiche per smontaggio vecchia camera.

    - Passaggio verticale sopra soppalco.

    - Spazio utile per sollevamento relativo alla distanza gambe-soppalco.

    - Eventuale taglio soppalco inferiore.

    - Attrezzatura per sospensione gambe macchina.

    - Verifica luogo di stoccaggio.

      - Reperire pallet e telo copertura.

  - Eventuale trasporto camera

- Coils EXT Intermedi

  - Definire caratteristiche Coils EX. alto-basso.

  - Disegnare Fasce supporto in Vetroresina

  - Disegnare puntoni verticali di sostegno tra i piani del soppalco.

  - Valutare la possibilità di scaricare a terra parte centrale soppalco.

  - Definire nuovo diametro. 			Sono arrivate le misure dalla Reynolds

  - Ordinare materiali.

  - Verifica disponibilità Amicuzzi.

  - Valutare eventuale connessione spezzoni 100 m.

- Dotazioni di sicurezza.

  - Stilare elenco

  - Fare ordine (RS?)

Prevedere riunioni per progetto definitivo:

Coils EX. 			Approvato progetto

Schermi isolanti (Silicone).

Conetti Allumina.

Interfaccia movimentazione camera metacrilato.

Nota 1) La modifica serve a limitare i danni a carico dell’impianto da vuoto conseguenti alla perdita di liquido di raffreddamento del catodo. Nel caso si passi al raffreddamento ad aria del catodo questa modifica non sarà necessaria. E’ preferibile utilizzare tubi in policarbonato per evitare scariche tra le flange delle pompe a potenziale di massa e gruppo 2 a potenziale indeterminato. Si pone quindi la questione del reperimento dei materiali necessari ed la loro lavorazione.		 Urge Decisione

Gruppo 1

Il gruppo deve essere disassemblato per sostituire la flangia polare il policarbonato con le nuove filettature per un miglior serraggio dei passanti da vuoto del’ alimentazione  anodica. E’ necessario smontare il “ragno” di collegamento .

Gruppo 2

Il gruppo deve essere disassemblato per sostituire la flangia polare il policarbonato con le nuove filettature per un miglior serraggio dei passanti da vuoto del’ alimentazione  catodica. E’ necessario smontare il “ragno” di collegamento.

E’ necessario smontare completamente il catodo per la manutenzione prevista , per le modifiche alle piastre in rame, per la riparazione del circuito di raffreddamento, per la pulizia delle sue componenti e del tappo privato di tutte le flange di chiusura.

Gruppo 3

Il gruppo deve essere disassemblato dopo la rimozione del Divertore prototipale, degli schermi in teflon da ripulire e del conetto in acciaio. Queste operazioni sono propedeutiche per smontare i supporti dei coils da forare per consentire l’aggancio dei blocchetti di isolamento sui quali si monteranno successivamente i nuovi ulteriori supporti per i coils della fase 1.5.

Il rimontaggio deve tener conto della situazione relativa alla nuova camera in Acrilico, infatti in caso di indisponibilità di questa si effettuerà il rimontaggio dei supporti ruotati di 30° in verso antiorario per ovviare al problema delle scariche elettriche tra gruppo 1 e 3, questo intervento rende necessaria una piccola modifica ai due supporti adiacenti i feld thru dei coils Pf2 e Pf3.

In questo caso si deve anche ruotare in senso orario il conetto strumentato con le Misure Elettriche forando la piastra di supporto.

Si deve forare il nuovo divertore definitivo per ospitare le sonde di Langmuir e collegarsi ai supporti isolanti.

Terminato il montaggio dei supporti si procederà al montaggio dei conetti ceramici, del nuovo divertore definitivo ed infine al rimontaggio dello schermo isolante in teflon.

Gruppo 4

Il gruppo deve essere disassemblato dopo la rimozione del divertore prototipale, degli schermi in teflon da ripulire e del conetto in acciaio. Queste operazioni sono propedeutiche per smontare i supporti dei coils da forare per consentire l’aggancio dei blocchetti di isolamento sui quali si monteranno successivamente i nuovi ulteriori supporti per i coils della fase 1.5.

Il rimontaggio deve tener conto della situazione relativa alla nuova camera in Acrilico, si è deciso di effettuere il rimontaggio dei supporti ruotati di 30° in verso antiorario per ovviare al problema delle scariche elettriche tra gruppo 1 e 3, questo, intervento rende necessaria una piccola modifica ai due supporti adiacenti i feld thru dei coils Pf2 e Pf3  e la custruzione di “mezzelune” di interfaccia con i fissaggi preesistenti.

In questo caso si deve ruotare in senso orario il conetto strumentato con le Misure Elettriche forando la piastra di supporto. Si deve forare il nuovo Divertore definitivo per ospitare le sonde di Langmuir e collegarsi ai supporti isolanti.

Terminato il montaggio dei supporti si procederà al montaggio dei conetti ceramici, del nuovo divertore definitivo strumentato con le SL ed infine al rimontaggio dello schermo isolante in teflon.

Coils Esterni

Tra le fasi di smontaggio e rimontaggio si deve prevedere la costruzione di 4 nuovi Coils Esterni alla Camera da Vuoto.

Questi Coils saranno sostenuti dalle nuove virole mediante un nuovo sistema di aggancio verticale e delle fasce anulari orizzontali.

Diagnostiche

Sonda mobile Equatoriale. Si inseriscono sensori poloidali in Galfenol strumentati con fibre ottiche per misura di b in collaborazione con Caponero e Ciro Visone si deve realizzare un passante da vuoto per le fibre ottiche da incollare con resina Tor-seal.