FORMULA PER SVISCERARE LA DENSITA’ ELETTRONICA.

,  frequenza e lunghezza d’onda della fondamentale a 1064 nm.

variazione di fase

n1064 indice di rifrazione a 1064 nm

n532 indice di rifrazione a 532 nm

L lunghezza del mezzo

∆φ=2ωcn1064-n532L

Ho messo il valore assoluto nella differenza degli indici perché il segno non ci interessa qui. Per un plasma diventa (indice di rifrazione sviluppato in serie ma va bene perché >>p)

∆φ=34ωp2ωcL

p è la frequenza di plasma elettronica. In numeri

∆φ=4.4x10-17NeL

Oppure NeL=2.2x1016∆φ in   cm-3.        Variazione di mezza frangia = e L=50 cm danno                      Ne=1.4x1015 in   cm-3.